Компьютерные сети

Сватко И.Б.

Отчет по лабораторной работе №7

Учащегося учебной группы Т-392

Королева Кирилла Станиславовича

Принял: Сватко И.Б.

Задание 1

Рисунок 1

Рисунок 2

Задание 2

Таблица 1

| Класс | Первый октет | Маска по умолчанию | Сеть | Узел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-126 | 255.0.0.0 | 1 октет | 2,3,4 октет |
| B | 128-191 | 255.255.0.0 | 1,2 октеты | 3 и 4 октет |
| C | 192-223 | 255.255.255.0 | 1,2,3 октеты | 4 октет |

10.24.56.101 (Класс A):

- Номер сети: 10.0.0.0

- Номер узла: 24.56.101

122.123.255.100 (Класс A):

- Номер сети: 122.0.0.0

- Номер узла: 123.255.100

129.34.38.40 (Класс B):

- Номер сети: 129.34.0.0

- Номер узла: 38.40

189.167.25.130 (Класс B):

- Номер сети: 189.167.0.0

- Номер узла: 25.130

198.168.124.135 (Класс C):

- Номер сети: 198.168.124.0

- Номер узла: 135

Задание 3

1. Адрес 192.168.25.29, Маска 255.255.0.0

- Номер сети: 192.168.0.0

- Номер узла: 25.29

2. Адрес 192.168.25.29, Маска 255.192.0.0

- 168 = 10101000

- 192 = 11000000

- Результат AND: 10000000, что равно 128.

- Номер сети: 192.128.0.0

- Номер узла: Остаток от адреса. Вычитаем из 168 число 128 = 40. Значит, узел: 40.25.29.

3. Адрес 178.31.31.8, Маска 255.255.252.0

- 31 = 00011111

- 252 = 11111100

- Результат AND: 00011100, что равно 28.

- Номер сети: 178.31.28.0

- Номер узла: В третьем октете осталось 00000011 (это 3) + весь четвертый октет (8). Значит, узел: 3.8.

Контрольные вопросы

1. Топология односегментной сети Ethernet на концентраторе

Общая шина. Хотя физически кабели сходятся в одной точке (концентраторе), логически все устройства подключены к общей разделяемой среде, и сигнал распространяется по всем портам. Это топология «физическая звезда, логическая шина».

2. Характерные концепции для Ethernet

Правильные ответы: а, г, е, з, и.

3. Какой способ коммутации эффективнее и почему?

Коммутация пакетов эффективнее.

Причины:

- Лучше использует канал: Пакеты разных пользователей передаются вперемежку, канал не простаивает.

- Устойчивость к отказам: При повреждении канала пакеты могут пойти по другому маршруту.

- Не требует предварительного установления соединения (в дейтаграммном режиме).

- Обеспечивает более справедливое распределение ресурсов.

Коммутация каналов резервирует канал на всё время сеанса, даже если данные не передаются, что неэффективно.

4. Разница между тремя понятиями

| Понятие | Суть | Пример |
| --- | --- | --- |
| Логические соединения | Виртуальная связь между процессами на транспортном уровне. Устройства обмениваются данными, «договорившись» о параметрах сеанса. | TCP-соединение (3-way handshake) |
| Виртуальные каналы (VC) | Фиксированный маршрут пакетов через сеть с коммутацией пакетов. Все пакеты идут по одному пути, но канал не резервируется физически. | Frame Relay, ATM, MPLS |
| Составные каналы | Физическое соединение, состоящее из нескольких последовательных участков (каналов), коммутируемых на время сеанса. Ресурсы закреплены жестко. | Телефонная связь через АТС |

5. Какие утверждения верны?

Верны:

B – Логические связи могут совпадать с физическими, но могут и отличаться (виртуальные каналы).

D – Диаграммные протоколы (например, UDP) работают без установления соединения.

6. Функции сетевого адаптера

- Формирование кадра (инкапсуляция IP-пакета в кадр Ethernet).

- Кодирование/декодирование сигналов (преобразование цифровых данных в электрические/оптические сигналы).

- Доступ к среде передачи (реализация CSMA/CD или CSMA/CA).

- Распознавание MAC-адресов (приём только кадров, адресованных этому адаптеру, плюс широковещательные).

- Обнаружение коллизий (для Ethernet на концентраторах).

- Буферизация данных (временное хранение кадров).

- Контроль целостности (проверка CRC – контрольной суммы).

7. Оборудование для проводной локальной сети

Минимальный набор:

- Сетевые адаптеры (встроенные или отдельные сетевые карты) на каждом компьютере.

- Кабельная система: витая пара (категории 5e/6) или оптоволокно.

- Коммутатор или концентратор – для соединения устройств.

- Коннекторы (RJ-45) и обжимной инструмент.

Для выхода в интернет/больших сетей дополнительно:

- Маршрутизатор (роутер).

- Точки доступа (если нужна Wi-Fi часть).

8. Причины отсутствия отклика на ping

| Причина | Пояснение |
| --- | --- |
| Физическая проблема | Обрыв кабеля, неисправный порт коммутатора, отключенная сетевая карта. |
| Неправильные IP-настройки | Адреса в разных подсетях, неверная маска, отсутствует шлюз. |
| Брандмауэр (фаервол) | Windows Defender или другой файрвол блокирует ICMP-запросы (echo request). |
| Узел выключен | Компьютер или устройство не работает. |
| ARP-проблема | Не удалось разрешить MAC-адрес (неправильный шлюз/маска). |
| Маршрутизация | Нет обратного маршрута, пакеты идут в неправильную сторону. |
| Проблемы DNS (если ping по имени) | Неправильное DNS-имя. |

9. Скорость передачи данных и причины её снижения

Заявленные скорости проводных соединений:

| Стандарт | Скорость |
| --- | --- |
| Fast Ethernet (100BASE-TX) | 100 Мбит/с |
| Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | 1 Гбит/с |
| 2.5/5/10 GbE | 2.5 / 5 / 10 Гбит/с |

Реальная скорость часто ниже заявленной из-за:

- Коллизий (при использовании концентраторов/хабов, а не коммутаторов).

- Помех и качества кабеля (длина >100 м, плохая экранировка, скрутка пар).

- Ограничений устройств: медленные сетевые карты, процессор не справляется.

- Устаревшего оборудования (коммутатор 10/100, а карта гигабитная).

- Фрагментации и повторных передач TCP при ошибках.

- Фонового трафика (другие пользователи нагружают канал).

10. Что такое коллизия?

Коллизия – это наложение сигналов двух и более устройств в общей разделяемой среде передачи данных (в Ethernet на концентраторе/шине), когда они начинают передавать кадры одновременно.

Последствия:

- Сигналы искажаются, данные теряются.

- Все передающие устройства обнаруживают коллизию.

- Они прекращают передачу и ждут случайное время перед повторной попыткой.

Механизм борьбы: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

В современных сетях на коммутаторах коллизий нет, так как между портами создаётся отдельный канал.